Attention 加速器 RTL IP 设计与验证

本报告说明一个固定规模 Attention 计算单元的算法、RTL 数据流、状态机、位宽和验证结果。基础版本处理单个 Query、8个Token 和 4 维向量，输入与输出均为8位有符号整数。设计使用 Verilog 2001单模块实现，并通过 Python Golden Model 与 ModelSim testbench 验证。

项目结论

1，基础RTL与testbench在ModelSim SE-64 10.4中编译通过，错误和警告均为 0。

2，定向与固定随机用例全部通过，覆盖相同 Score、全部 LUT 档位、有符号极值和混合随机输入。

交付范围

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基础实现 | attention_ip.v 与 tb_attention_ip.v |
| 参考模型 | Python Golden Model 与 4 组结果 JSON |
| 加分项 A | 因果 Mask RTL、Golden Model 与 4 组独立测试 |
| 加分项 B | 4 路并行点积、周期对比与结构资源分析 |

一 算法与任务规格

1. Softmax 计算

score_i = sum(Q[k] * K_i[k])

x_max = max(score_i)

weight_i = exp(score_i - x_max)

L = sum(weight_i)

ACC[j] = sum(weight_i * V_i[j])

O[j] = round(ACC[j] / L)

先减去最大 Score 后，指数输入不大于 0，既避免指数增长，也把查找表限制在小范围内。Weight 采用无符号定点编码，ACC 与 L 保留相同小数缩放，因此归一化相除时缩放自动抵消。

2,固定任务规模

| 项目 | 固定要求 | RTL表示 |
| --- | --- | --- |
| Batch/Head | 1/1 | 单任务 |
| Token 数量 S | 8 | 3 位 token 计数器 |
| Head 维度 d | 4 | 2 位维度计数器 |
| Q | 1×4 | 4 个 8 位有符号元素 |
| K/V | 8×4 | 各 32 个 8 位有符号元素 |
| 输出 O | 1×4 | 4 个 8 位有符号元素 |
| 基础 Weight | Q1.4 | 5 位无符号编码 0 至 16 |

3,数据处理顺序

输入装载完成后，硬件依次计算 8 个 Score，搜索 x_max，计算 8 个 Weight，累加 L 与四路 ACC，最后逐维归一化并串行输出 O。所有阶段由有限状态机协调。

二 硬件架构与接口时序

1，单模块数据通路

attention_ip模块内部包含Q、K、V的Buffer、点积乘法器、Score Buffer、最大值比较器、指数 LUT、L 与 ACC 累加器、整数除法器和输出寄存器。K，V采用一维数组展平，地址为 token×4+dim。

2，接口

| 信号 | 方向 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| clk,reset_n | 输入 | 时钟与低有效复位 |
| start | 输入 | IDLE 中拉高 1 拍启动 |
| q_in,q_valid | 输入 | 连续4个Q 元素，q输入有效信号 |
| k_in，v_in，kv_valid | 输入 | 连续 32 组展平 K V 元素，k、v输入有效信号 |
| data_ready | 输出 | 数据准备好接收 |
| out_data out_valid | 输出 | 连续输出 4 个结果，输出有效信号 |
| done | 输出 | 最后一个结果时拉高 1 拍 |

3，状态机

| 状态 | 动作 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 等待 start | 等待 |
| LOAD_Q | 连续 4 拍装载 Q | 4 |
| LOAD_KV | 连续 32 拍装载 K、V 元素 | 32 |
| DOT | 每个 token 进行 4 次乘加，共 8 组 | 32 |
| NEXT | 切换下一个 token，共 8 次 | 8 |
| MAX | 比较 Score[1] 至 Score[7] | 7 |
| EXP | 依次进行 8 次 LUT 查询 | 8 |
| UPDATE | 依次累加 L 和四路 ACC | 8 |
| NORM | 逐维计算 round(ACC/L)，共 4 维 | 4 |
| OUTPUT | 依次输出 4 个结果，最后产生 done | 4 |
| 合计 | start 被接受后，连续 valid 且不插入空拍 | 107 |

三 定点位宽与基础指数 LUT

1，位宽推导

| 数据 | 数学范围 | 实现位宽 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q K V | -128 至 127 | 8 位 signed | 题目固定输入 |
| Q×K | -16256 至 16384 | 16 位以上 | 有符号乘法 |
| Score | -65024 至 65536 | 18 位 signed | 4 项点积保护位 |
| delta | -130560 至 0 | 18 位 signed | Score 减最大值 |
| Weight | 0 至 16 | 5 位 unsigned | Q1.4 编码 |
| L | 0 至 128 | 8 位 unsigned | 8 个 Weight 求和 |
| ACC | 约 -16384 至 16256 | 16 位 signed | 8 项累加并留保护位 |
| O | -128 至 127 | 8 位 signed | V 的加权平均 |

2，基础 Q1.4 LUT

| delta | exp delta | 编码 | 定点值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.0000 | 16 | 1.0000 |
| -1 | 0.3679 | 6 | 0.3750 |
| -2 | 0.1353 | 2 | 0.1250 |
| -3 | 0.0498 | 1 | 0.0625 |
| 不大于 -4 | 快速衰减 | 0 | 0.0000 |

3，实现注意点

• 所有乘法输入先显式符号扩展，避免无符号传播和表达式位宽截断。

• x_max 从 score_buf 0 初始化，保证全部 Score 为负时仍能找到真实最大值。

• DOT 最后一维保存 dot_acc 加当前乘积，避免非阻塞赋值导致漏加。

• 正负 ACC 分别加减半个 L 后再除法，实现对称四舍五入。

四 验证方法与基础结果

1，验证结构

Python Golden Model按与RTL相同的Q1.4 LUT 和舍入规则计算全部中间量。testbench 只驱动接口并比较 4 个最终输出；Score、x_max、Weight、L 与 ACC 通过 Golden 结果 JSON 和 ModelSim 内部寄存器波形人工对照。

2，四组测试

| 用例 | 测试目标 | 期望输出 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相同 Score 多最大值 正负 0.5 舍入 | 5 -5 3 0 | 通过 |
| 2 | delta 0 到 -7 覆盖全部 LUT 档位 | 1 6 2 -1 | 通过 |
| 3 | -128 与 127 极值 符号扩展 18 位 Score | -128 127 -1 1 | 通过 |
| 4 | 固定随机 两项非零 Weight | -7 3 19 2 | 通过 |

3，实测结果

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 基础 RTL 编译 | 0 errors 0 warnings |
| 基础 TB 编译 | 0 errors 0 warnings |
| 功能仿真 | 4 cases 0 errors |
| 基础 LUT 生成核对 | 17 个表项全部通过 |
| 结果文件 | compile.log simulation.log golden_cases JSON lut_generation.log |

五 加分项 A 因果 Mask

1，功能定义

基础模块一次处理一个 Query，无法从 Q 数据判断其序列位置。加分版新增 3 位 query_index，取值为 0 至 7，表示当前 Query 的位置 i，并在 start 时锁存。Key 下标 j 不大于 i 时正常参与 Attention；j 大于 i 时被因果 Mask 屏蔽。

2，RTL 实现

• start 有效时将 query_index 锁存到 query_index_reg，任务执行期间不再依赖输入端口变化。

• MAX 阶段只比较 score_buf[0] 至 score_buf[query_index_reg]，避免未来的高 Score 改变合法区间的 x_max。

• EXP 阶段将 cnt_exp 大于 query_index_reg 的 Weight 强制写 0，UPDATE 和 NORM 继续复用基础数据通路。

• query_index 为 7 时不存在未来 Key，加分版退化为基础版。

3，独立验证

| 用例 | Query 位置 | 测试目标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 未来 Key 的 Score 更大，检查 MAX 排除与 Weight 清零 | 通过 |
| 2 | 3 | 未来四项为全局最大，检查 x_max 仍为 3 | 通过 |
| 3 | 3 | 8 个 Score 相同，只平均前 4 个 V | 通过 |
| 4 | 7 | 与基础版同输入，输出 5 -5 3 0 一致 | 通过 |

因果 Mask RTL 与 testbench 编译均为 0 errors、0 warnings；ModelSim 中 4 组用例全部通过。testbench 除比较最终输出外，还检查 x_max 来自允许区间，并确认所有被屏蔽的 weight_buf 均为 0。

六 加分项 B 四路并行点积

1，优化结构

基础版使用 1 个 Q×K 乘法器和 dot_acc，每个 Token 需要 4 个 DOT 周期及 1 个 NEXT 周期。并行版同时计算 4 个维度乘积，并通过两级加法树生成 Score，使每个 Token 只占 1 个 DOT 周期；NEXT 状态编码保留，但正常数据流不再进入。

• Q×K 乘法器由 1 个增加为 4 个，同周期读取当前 Token 的 4 个 K 元素。

• 两组部分和与最终和构成两级加法树，直接写入 score_buf[cnt_token]。

• 删除 18 位 dot_acc 寄存器和 2 位 cnt_dim 计数器，其余 Softmax 与输出数据流保持不变。

2，周期对比

| 项目 | 基础版 | 并行版 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOT 与 NEXT | 40 | 8 | 减少 32 周期 |
| 计算阶段 | 71 | 39 | 减少 45.07% |
| start 后总周期 | 107 | 75 | 减少 29.91% |
| 总延时加速比 | 1.00 | 1.43 | 提升 1.43 倍 |

3，验证与资源代价

并行版继续使用基础版 4 组 Q、K、V 输入和相同预期输出，全部测试通过。4 组计算阶段均实测为 39 周期；两组不插输入空拍的用例从 start 后到 done 均实测为 75 周期。

| 结构 | 基础版与并行版对比 |
| --- | --- |
| Q×K 乘法器 | 1 个增加为 4 个，共增加 3 个 |
| RTL 乘法运算符 | 5 个增加为 8 个 |
| 点积加法结构 | 1 个累加器改为 3 个加法器组成的两级树 |
| 控制寄存器 | 删除 18 位 dot_acc 和 2 位 cnt_dim |
| K 读取带宽 | 每周期读取 1 项提高为 4 项 |

以上仅为 RTL 结构对比，实际资源与最高频率需经综合和 STA 确认。

七 性能分析

1，计算量与周期

分析条件为单 Query、d=4、50 MHz 且输入无空拍。当前IP的计算量随序列长度 S 线性增长。

| 指标 | S=8 | S=256 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| Score 数量 | 8 | 256 | 增加 32 倍 |
| 主要乘法次数 | 64 | 2048 | 增加 32 倍 |
| 基础版总周期 | 107 | 3083 | T=12S+11 |
| B 并行版总周期 | 75 | 2059 | T=8S+11 |

2，Buffer 与位宽

| Buffer | S=8 | S=256 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| K Buffer | 32 Byte | 1 KiB | 增加 32 倍 |
| V Buffer | 32 Byte | 1 KiB | 增加 32 倍 |
| Score Buffer | 18 Byte | 576 Byte | 增加 32 倍 |
| Weight Buffer | 5 Byte | 160 Byte | 增加 32 倍 |

主要Buffer合计约由91 Byte增至2.72 KiB；L由8位扩展为13位，ACC由16位扩展为20位，Token计数器由3位扩展为8位。

3，资源与外部带宽

• S增大只增加Buffer和计数器容量，不增加计算单元数量：基础版保持5个乘法运算符，B版保持8个。

• 每任务外部输入量由68 Byte增至2052 Byte，LOAD_KV由32周期增至1024周期。

• 50 MHz下峰值输入带宽仍为16 bit/周期，即100 MB/s；数据量增加后以相同带宽传输更长时间，任务吞吐率下降。